URBITOR  Sp. z o.o.  w Toruniu

ul. Chrobrego 105/107

87-100 Toruń

tel. (56) 669 43 01 ; fax (56) 660 48 20

e-mail : sekretariat@urbitor.pl

Toruń, dnia 19 czerwca 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na cząstkowej naprawie nawierzchni dróg na terenie Toruńskiej Giełdy przy Towarowej w Toruniu przy ul. B. Chrobrego 105/107

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest cząstkowa naprawa nawierzchni dróg położonych na terenie Toruńskiej Giełdy przy Towarowej (TGT) o łącznej powierzchni 150 m2 :

- naprawa warstwą asfaltową z masy mineralno – bitumicznej o grubości 5 cm w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, łącznie 70 m2,

- klejenie dziur asfaltową  masą mineralno – bitumiczną o grubości 5 cm  w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, łącznie 80 m2.

Zakres robót obejmuje także :

- zabezpieczenie placu robót z właściwym jego oznakowaniem,

- wycięcie łat i przygotowanie miejsca wypełnienia poprzez oczyszczenie z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i wypełnienie emulsją asfaltową k-65 (przed ułożeniem wypełnienia),

- wykonanie pomiarów i uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego,

- dostarczenie na teren TGT gorącej masy z wytwórni mas mineralno – bitumicznych,

- regulację poziomu nawierzchni jezdni do poziomu studzienek umożliwiających spływ wód deszczowych oraz swobodny przejazd pojazdów,

- odtworzenie nawierzchni,

- po położeniu asfaltu, zabezpieczenie dziur lepikiem zabezpieczającym przed przedostawaniem się wody,

- wywiezienie odpadów, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,

Dodatkowe wymagania Zamawiającego :

- wygląd zewnętrzny wypełnienia musi być jednorodny, pozbawiony pęknięć, deformacji, plam i wykruszeń,

- roboty należy prowadzić przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze nie niższej od 10°C, nie dopuszcza się wykonywania żadnych napraw nawierzchni podczas opadów atmosferycznych,

- przed rozpoczęciem prac Wykonawca robót jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym sposób organizacji ruchu na TGT na czas prowadzenia robót, a także zabezpieczyć miejsca prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i Ppoż,

- wykonanie pomiarów robót przygotowawczych.

2. Termin związania ofertą.

Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni licząc od terminu składania ofert.

3. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający ustala okres wykonania zamówienia do dnia 15 lipca 2018r.

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert jest kryterium najniższej ceny ryczałtowej, która obejmuje wszystkie koszty, które ponosi Wykonawca podczas realizacji usługi.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń. Dopuszcza się możliwość składania ofert faxem na nr (56) 660 48 20 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@urbitor.pl

Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej obiektu Toruńskiej Giełdy przy Towarowej dla zainteresowanych Wykonawców, zamiar uczestnictwa w tym przedsięwzięciu proszę zgłaszać do dnia 25 czerwca 2018r. do godziny 12.00  (zgłoszenia pod nr tel. 512 118 968)

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2018 roku 
do godz. 12.00 .

6. Sposób postępowania w przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie wpłyną wyłącznie oferty cenowe przekraczające koszty określone w planowanym przedsięwzięciu.

W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie wpłyną oferty, których ceny przewyższą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, albo jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający ponownie zaprosi Oferentów, którzy odpowiedzieli na niniejsze zapytanie, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiający ofert dodatkowych.

Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Załącznik : Formularz ofertowy

Prezes

Zarządu Urbitor sp. z o. o.

Wojciech Świtalski